
报告编号：山东 安赢检 字（2025）第11030号
职 业 病 危 害 因 素

检  测  报  告
 [image: image14.wmf]16

h

24

h

8

RF

-

´

=


       用人单位： 山东嘉冠粮油工业集团有限公司 
       检测类别：          定期检测            
山东安赢检验检测有限公司
二〇二五年十二月三日
声明

山东安赢检验检测有限公司遵守国家有关法律、法规、规章和标准规范，在为山东嘉冠粮油工业集团有限公司提供职业病危害因素检测服务过程中，坚持客观、真实、公正的原则，并对所出具的《职业病危害因素检测报告》承担法律责任。
山东安赢检验检测有限公司

2025年12月03日

	人员分工
	姓  名
	技术职务
	专业
	签  名

	报告编写人
	米昌威
	助理工程师
	汽车检测与维修技术
	

	报告审核人
	冯书昊
	助理工程师
	预防医学
	

	报告签发人
	时宜牛
	工程师
	复合材料与工程
	


目  录

1报告首页


21 检测依据


21.1 法律、法规、规范性文件及技术规范与标准


31.2 基础依据


31.3 质量控制


42 检测类别及范围


52.1 检测任务来源及类别


52.2 检测范围


63 用人单位概况


63.1 用人单位基本信息


63.2 主要生产工艺及设备


83.3 原辅材料及产品


93.4 劳动定员和职业病危害因素接触情况


93.5 个人使用的职业病防护用品配置及使用情况


113.6 职业病防护设施设置及运行情况


113.7 检测项目确定


124 现场采样和测量情况


124.1 采样和测量方式


124.2 采样时间和频次


134.3 检测方法


134.4 气象条件


145 检测结果


156 检测结论


157 建议


17附件A：检测结果报告单


20附件B：检测报告中相关术语的解释


22现场照片





报告首页

	委托单位名称
	山东嘉冠粮油工业集团有限公司

	委托单位地址
	嘉祥县建设南路263号

	检测任务编号
	202511030
	检测类别
	定期检测

	检测项目
	谷物粉尘、正己烷、噪声

	样品描述
	测尘滤膜、活性炭管

	现场检测日期
	2025年11月26日
	现场检测人员
	米昌威、冯书昊

	样品交接日期
	2025年11月26日
	检测数量
	7份

	实验室检测日期
	2025年11月27日、12月01、02日
	实验室检测人员
	杜青玲、刘慧丽、白晶晶

	现场采样仪器

	名称
	型号

	防爆粉尘采样器                             FCC-25

防爆个体粉尘采样器                         FCC-3000G

防爆大气采样器                             FCC-1500D
防爆型个人声暴露计                         ASV5910

防爆型频谱声级计                           ASV5910

个人噪声剂量计                             AWA5912
噪声分析仪                                 YSD130

	实验室检测环境条件

	温度℃
	18-20
	相对湿度%
	37-51

	主要检测仪器设备

	名称
	型号

	电子天平                                    MS105du

箱式电阻炉                                  SX2-4-10
气相色谱仪                                  Agilent7890B


检测依据
法律、法规、规范性文件及技术规范与标准

《中华人民共和国职业病防治法》           主席令[2018]第24号

《工作场所职业卫生管理规定》     国家卫生健康委员会令第5号
《职业卫生技术服务机构管理办法》 国家卫生健康委员会令第11号

《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管

理目录的通知》                        国卫办职健发[2021] 5号

《职业病危害因素分类目录》             国卫疾控发[2015] 92号

《工作场所职业病危害因素检测工作规范》         WS/T771-2015

《职业健康监护技术规范》                       GBZ 188-2014

《工业企业设计卫生标准》                          GBZ1-2010

《护听器的选择指南》                        GB/T 23466-2009

《职业卫生技术服务工作规范》                   GBZ 331-2024
《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》       GBZ 159-2004

《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》

                                                GBZ 2.1-2019
《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》

                                                GBZ 2.2-2007

《工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度》

                                            GBZ/T 192.1-2007

《工作场所空气中粉尘测定 第4部分：游离二氧化硅含量》

                                            GBZ/T 192.4-2007

《工作场所空气有毒物质测定 第60部分：戊烷、己烷、庚烷、辛烷

和壬烷》                                   GBZ/T 300.60-2017
《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》     GBZ/T 189.8-2007

基础依据

（1）山东嘉冠粮油工业集团有限公司职业病危害检测检验委托协议书或合同；
（2）现场职业卫生调查、职业卫生检测资料。

质量控制

该项目所使用的检测仪器均按照国家规定的检定周期进行了检定或校准，并获得了检定或校准证书。现场采样、检测和实验室分析均按照现行的国家标准检测方法进行，检测报告按照国家相关规范要求进行编制。上述过程的质量控制同时遵循计量认证、国家实验室认可质量管理体系要求。
在准备阶段，主要对用人单位提供的生产工艺、原辅材料的使用、产品情况、劳动定员、工种设置等材料进行分析；进行现场调查并编制检测方案。

在实施阶段，依据国家相关法律、法规、标准等进行职业病危害检测，对样品进行实验室分析；编制检测报告书，并进行审核、签发和存档工作。

职业病危害因素定期检测工作程序见图 1.3-1。
[image: image2.png]AR BT

BrHE

praratis

B

v
SR W R

%

it B EE R R
B B KRG
B

T

le————]
Y

SR )

sz

=
3
®
F
=
e
3
%

BEFHA





[image: image1.png]




检测类别及范围

检测任务来源及类别
根据《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》等法律、法规的规定，山东安赢检验检测有限公司受山东嘉冠粮油工业集团有限公司的委托对其工作场所存在的职业病危害因素进行定期检测，并编制检测报告。

检测范围

本次检测对山东嘉冠粮油工业集团有限公司的以下车间进行职业病危害因素检测。详见表2-1。
表2-1  检测范围一览表

	序号
	车间名称
	内容

	1
	生产车间
	下料岗位、清理岗位、软化岗位、破碎岗位、中控室、浸出岗位


用人单位概况
用人单位基本信息
表3-1  用人单位基本信息调查记录表
	用人单位
	山东嘉冠粮油工业集团有限公司
	统一社会信用代码
	91370829166280110M

	单位注册地址
	嘉祥县建设南路263号
	技术服务地址（多个地址应逐一详细填写）
	嘉祥县建设南路263号

	所属行业
	植物油加工
	经济类型
	有限责任公司

	企业规模
	中型企业
	法定代表人/负责人姓名
	李兆祥

	在册职工人数
	269人
	劳务派遣人员数量
	0

	联系人姓名
	张经理
	联系人电话
	15275761456


主要生产工艺及设备

生产工艺流程
生产工艺流程调查情况见表3-2：

表3-2生产工艺流程一览表

	工艺名称
	流程简图 a

	大豆油生产工艺
	[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11][image: image12][image: image13.wmf]128

h

168

h

40

-

´

大豆   入库   清理   软化   软胚   破碎   膨胀   浸出油
      刮板   蒸馏机   出粕

      混合油   毛油   精炼   成品


	a 生产工艺中自动化作业工序下标注 ▲ 号，其他均为手工作业


生产设备详见表3-3。

表3-3  用人单位主要生产设备一览表

	工作场所
	设备名称
	型号及规格
	数量（台/套）
	操作岗位

	
	
	
	总数
	运行
	

	原料仓
	翻板机
	/
	2
	2
	下料岗位

	清理车间
	压胚机
	/
	10
	10
	清理岗位

	清理车间
	膨化机
	/
	2
	2
	软化岗位

	清理车间
	破碎机
	/
	6
	6
	破碎岗位

	浸出车间
	浸出机
	/
	1
	1
	浸出岗位

	浸出车间
	蒸脱机
	/
	1
	1
	/


原辅材料及产品

用人单位原辅材料及产品情况见表3-4~3-5。

表 3-4  原、辅材料情况一览表

	工作场所
	物料名称
	主要成分
	物理状态 
	年用量
	使用岗位
（工种）
	运输方式 
	储存方式 
	加药/投
料方式 
	装卸方式 
	装卸周期

	生产车间
	大豆
	/
	固态

（颗粒）
	110万吨
	下料工
	货车
	散装
	人工
	人工
	按订单量

	生产车间
	正己烷
	正己烷
	液态
	200吨
	浸出工
	管道
	罐装
	管道
	管道
	按订单量


表 3-5  产品、中间产品、副产品和联产品情况一览表

	工作场所
	物料名称
	物理状态
	年产量
	包装方式

	生产车间
	大豆油
	液态
	26万吨
	瓶装

	生产车间
	豆粕
	固态（块状）
	73万吨
	散装


劳动定员和职业病危害因素接触情况

表3-6  劳动定员和职业病危害因素接触情况一览表
	工作场所
	岗位

（工种）
	人数
	工作地点及内容
	工作
班制
	作业类型 
	职业病
危害因素
	来源
	时间
（h/d,d/w）
	劳动强度
	接触类型

	
	
	人/班
	总数
	
	
	
	
	
	工作时间
	接触时间
	
	

	原料仓
	下料工
	1-2
	4
	下料岗位
	三班三运转
	固定作业
	谷物粉尘、噪声
	下料过程中
	8；7
	1；7
	/
	相对稳定

	清理

车间
	清理工
	2-3
	5
	清理岗位
	三班三运转
	流动作业
	噪声
	清理过程中
	8；7
	1；7
	/
	相对稳定

	
	
	
	
	软化岗位
	
	流动作业
	噪声
	软化过程中
	
	1；7
	/
	相对稳定

	
	
	
	
	破碎岗位
	
	流动作业
	噪声
	破碎过程中
	
	1；7
	/
	相对稳定

	
	
	
	
	中控室
	
	固定作业
	噪声
	设备运行中
	
	4；7
	/
	相对稳定

	浸出

车间
	浸出工
	3
	9
	浸出岗位
	三班三运转
	固定作业
	正己烷
	浸出过程中
	8；7
	2；7
	/
	相对稳定


个人使用的职业病防护用品配置及使用情况

表3-7  个人使用的职业病防护用品配置及使用情况一览表

	配备工种

（岗位）
	职业病防护用品
	生产厂家
	型号或规格
	更换周期
	备注

	
	分类
	类别
	
	
	
	

	下料工
	呼吸防护
	防尘口罩
	/
	/
	按需发放
	

	
	听力防护
	耳塞
	/
	/
	按需发放
	

	
	手部防护
	防护手套
	/
	/
	按需发放
	

	
	防护服装
	工作服
	/
	/
	按需发放
	

	清理工
	听力防护
	耳塞
	/
	/
	按需发放
	

	
	防护服装
	工作服
	/
	/
	按需发放
	

	浸出工
	呼吸防护
	防毒口罩
	/
	/
	按需发放
	

	
	听力防护
	耳塞
	/
	/
	按需发放
	

	
	手部防护
	防护手套
	/
	/
	按需发放
	

	
	防护服装
	工作服
	/
	/
	按需发放
	


职业病防护设施设置及运行情况

表3-8  职业病防护设施设置及运行情况一览表
	工作场所
	设置地点或岗位
	职业病防护设施
	数量（台/套）
	备注

	
	
	类型 
	名称
	总数
	运行
	

	原料仓
	下料岗位
	防尘
	脉冲除尘器
	1
	1
	


检测项目确定
根据用人单位现场调查综合以上分析并考虑有害物质的物料用量、对工人职业健康的危害程度以及工人接触危害因素时间等，分析确定本次检测用人单位主要职业病危害因素为：
粉尘因素：谷物粉尘；
化学因素：正己烷；
（3）物理因素：噪声。
现场采样和测量情况

4.1 采样和测量方式

按照GBZ 159、GBZ/T 189、GBZ/T 192、GBZ 331等标准规范的要求，在正常生产状况下进行现场采样。
本检测采取定点短时间和个体长时间采样方式，依据《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ 159-2004）、《职业卫生技术服务工作规范》（GBZ 331-2024）的相关规定，综合评价劳动者毒物接触水平。

针对定点采样，选择有代表性的工作地点，其中应包括空气中有害物质浓度最高、劳动者接触时间最长的工作地点；在不影响劳动者工作的情况下，采样点尽可能靠近劳动者；空气收集器尽量接近劳动者工作时的呼吸带；采样点设在工作地点的下风向，远离排气口和可能产生涡流的地点。

针对个体采样，在现场调查的基础上，根据检测的目的和要求，选择采样对象；凡接触和可能接触有害物质的劳动者都列为采样对象范围；选择有代表性的、接触空气中有害物质浓度最高和接触时间最长的劳动者作为重点采样对象。
4.2 采样时间和频次

根据《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ 159-2004）、《职业卫生技术服务工作规范》（GBZ 331-2024）的规定，在分析职业接触限值为最高容许浓度时，应选定有代表性的、空气中有害物质浓度最高的工作地点作为重点采样点，在空气中有害物质浓度最高的时段进行采样；在分析职业接触限值为短时间接触容许浓度时，应选定有代表性的采样点，在一个工作班内空气中有害物质浓度最高的时段进行采样；在分析职业接触限值为时间加权平均容许浓度时，应选定有代表性的采样点，在空气中有害物质浓度最高的工作日采样一个工作班。

噪声测量：按照GBZ/T189.8-2007的要求，劳动者流动工作时，优先选用个体噪声剂量计。具体抽样对象如下：在工作过程中，凡接触噪声危害的劳动者都列为抽样对象范围。抽样对象中应包括不同工作岗位的、接触噪声危害最高和接触时间最长的劳动者，其余的抽样对象随机选择。

测量方法：⑴传声器应放置在劳动者工作时耳部的高度，站姿为1.50 m，坐姿为1.10 m。⑵传声器的指向为声源的方向。⑶现场测量时，手持声级计，保持测试者与传声器的间距>0.5m。⑷测量应在正常生产情况下进行。工作场所风速超过3 m/s时，传声器应戴防风罩。应尽量避免电磁场的干扰。

其他职业病危害因素测试点的设置原则参照相应的国家标准和地方、行业标准等。

4.3 检测方法

本次检测方法详见表4-1。

表4-1  工作场所职业病危害因素检测方法
	危害因素
	采样方式
	采样流量(L/min)
	采样时间

(min)
	采样频次

（次/点位/天）
	采样器

（检测设备）
	收集器

	粉尘
	短时间采样
	20.0
	15
	1
	防爆粉尘采样器
	测尘滤膜

	
	长时间采样
	2.0
	120
	1
	防爆个体粉尘采样器
	

	正己烷
	短时间采样
	0.1
	15
	1
	防爆大气采样器
	活性炭管

	
	长时间采样
	0.05
	120
	1
	防爆大气采样器
	

	噪声
	仪器直读
	--
	120
	1
	防爆型个人声暴露计/防爆型频谱声级计/个人噪声剂量计
	/

	
	仪器直读
	-
	--
	3
	噪声分析仪
	/


4.4 气象条件

表4-2  采样日车间内气象条件

	日期
	气温℃
	相对湿度%
	气压kPa
	风速m/s

	2025-11-26
	7.7-16.1
	50.1-53.0
	101.9
	0.1-1.2


检测结果

本次检测结果见表5-1～5-5。

表5-1  工作场所空气中游离二氧化硅含量检测结果
	检测地点
	游离二氧化硅含量（%）
	所属粉尘种类

	生产车间下料岗位
	3.8
	谷物粉尘


表5-2  工作场所空气中粉尘浓度检测结果(mg/m3)

	工作场所
	检测

项目
	工种
	CTWA
	PC-TWA
	PC-TWAa
	检测

地点
	CPE
	PE
	判定

结果

	原料仓
	其他

粉尘
	下料工
	1.1
	8
	/
	下料

岗位
	1.7
	24
	不超标

	PE：3倍PC-TWA


备注：表中“＜0.42”表示低于最低检出浓度。
表5-3  工作场所空气中正己烷检测结果(mg/m3)

	工作

场所
	工种
	CTWA
	PC-TWA
	PC-TWAa
	检测
地点
	CSTE
	PC-STEL
	判定
结果

	浸出

车间
	浸出工
	＜0.1
	100
	/
	浸出

岗位
	＜0.3
	180
	不超标


备注：表中“＜0.1、＜0.3”表示低于最低检出浓度。
表5-4  工作场所个体噪声检测结果[dB(A)]
	工作场所
	工种
	测量结果
	LEX,8h
	LEX,W
	接触限值
	判定结果

	原料仓
	下料工
	77.9
	77.9 
	79.4 
	85
	不超标

	清理车间
	清理工
	83.2
	83.2 
	84.7 
	85
	不超标


表5-5  工作场所定点噪声检测结果[dB(A)]
	工作场所
	检测地点
	日接触时间（h/班）
	检测值

	原料仓
	原料口
	1
	80.9

	清理车间
	清理岗位
	1
	85.6

	清理车间
	软化岗位
	1
	89.2

	清理车间
	破碎岗位
	1
	85.9

	清理车间
	中控室
	4
	74.1


检测结论

（1）按照《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》国卫办职健发[2021]5号，“植物油加工”行业的职业病危害风险类别为“一般”。
（2）化学有害因素检测：本次检测职业病危害因素为谷物粉尘、正己烷。检测结果显示：各岗位工种检测结果均未超过国家标准规定的职业接触限值，符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素》（GBZ2.1-2019）的要求。

（3）物理因素测量：本次测量物理因素为噪声。测量结果显示：各岗位工种测量结果均未超过国家标准规定的职业接触限值，符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）的要求。
具体检测结果汇总见表6-1。

表6-1  工作场所检测结果汇总表

	序号
	检测项目
	检测岗位/作业点数
	合格岗位/作业点数
	超标岗位/作业点数
	合格率%
	判定依据

	
	粉尘
	1
	1
	0
	100
	GBZ 2.1-2019

	
	正己烷
	1
	1
	0
	100
	GBZ 2.1-2019

	
	噪声
	2
	2
	0
	100
	GBZ 2.2-2007


备注：只对个体噪声进行判别是否超标。
建议

7.1防尘防毒：用人单位应及时维护保养职业病防护设施，提高防尘防毒效果。按时发放符合《护听器的选择指南》GB/T23466-2009国家标准的个人防护用品，并监督员工正确佩戴。

用人单位应在办公区域设置公告栏，主要公布本单位的职业卫生管理制度和操作规程等；在工作场所设置公告栏，主要公布存在的职业病危害因素及岗位、健康危害、接触限值、应急救援措施，以及工作场所职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称等。

7.2建议用人单位加强对噪声设备的维护和保养；对噪声超过85dB(A)的地点采取降噪措施，减少岗位操作人员的工作、停留时间，按时发放符合《护听器的选择指南》GB/T23466-2009国家标准的个人防护用品，并监督员工正确佩戴。

7.3建议用人单位定期委托具有资质的职业卫生技术服务机构对工作场所存在的职业病危害因素进行检测，并及时将检测结果告知劳动者，按照规定在接触职业病危害因素的岗位悬挂警示标识和告知牌，以便更好地保障各岗位作业工人的身体健康。

7.4建议用人单位按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的规定，定期组织接触职业病危害因素的相关人员进行职业健康检查，并将检查结果告知本人，做好职业健康监护档案。

附件A：检测结果报告单
检测结果报告单（1）

检测任务编号：202511030                                          第 1 页/共 3 页
	用人单位：山东嘉冠粮油工业集团有限公司

	样品来源：现场采样
	检测类别：定期检测

	检测项目：粉尘

	采样日期：2025.11.26
	实验室检测日期：2025.11.27

	采样及检测依据：GBZ/T 192.1-2007

	采样仪器名称及型号：防爆粉尘采样器 FCC-25    防爆个体粉尘采样器 FCC-3000G

	检测仪器名称、型号：电子天平 MS105du


	工作场所
	样品编号
	采样位置/测量对象
	检测结果

（mg/m3）

	生产车间
	2511030F001
	下料工
	1.08

	生产车间
	2511030F002
	下料岗位
	1.70


最低检出浓度：0.42/0.33mg/m3（采样240/300L空气计）

（以下空白）

检测结果报告单（2）
检测任务编号：202511030                                          第 2 页/共 3 页
	用人单位：山东嘉冠粮油工业集团有限公司

	样品来源：现场采样
	检测类别：定期检测

	检测项目：正己烷

	采样日期：2025.11.26
	实验室检测日期：2025.12.01

	采样及检测依据：GBZ/T 300.60-2017

	采样仪器名称及型号：防爆大气采样器 FCC-1500D 

	检测仪器名称、型号：气相色谱仪 Agilent7890B


	工作场所
	样品编号
	采样位置/测量对象
	检测结果

（mg/m3）

	浸出车间
	2511030T001
	浸出工
	＜0.1

	浸出车间
	2511030T002
	浸出岗位
	＜0.3


最低定量浓度：0.3/0.1mg/m3（采样1.5/6.0L空气）

（以下空白）

检测结果报告单（3）

检测任务编号：202511030                                          第 3 页/共 3 页
	用人单位：山东嘉冠粮油工业集团有限公司

	检测方式：现场测量
	检测类别：定期检测

	测量日期：2025.11.26
	测量依据：GBZ/T 189.8-2007

	测量项目：噪声
	

	测量仪器名称、型号：防爆型个人声暴露计 ASV5910/防爆型频谱声级计 ASV5910

个人噪声剂量计AWA5912/噪声分析仪YSD130

	测量编号
	工作场所
	测量位置/对象
	测量结果[dB(A)]

	
	
	
	第1次
	第2次
	第3次

	
	原料仓
	下料工
	77.9
	/
	/

	
	清理车间
	清理工
	83.2
	/
	/

	
	原料仓
	原料口
	80.9
	80.9
	80.8

	
	清理车间
	清理岗位
	85.6
	85.6
	85.5

	
	清理车间
	软化岗位
	89.2
	89.2
	89.1

	
	清理车间
	破碎岗位
	85.9
	85.9
	85.8

	
	清理车间
	中控室
	74.1
	74.1
	74.2


(以下空白)
附件B：检测报告中相关术语的解释
CTWA：8h工作日接触化学有害因素的时间加权平均浓度，mg/m3。
PC-TWA：时间加权平均容许浓度，以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。

CSTE：短时间（15min）接触浓度，mg/m3。
PC-STEL：短时间接触容许浓度，在实际测得的8h工作日、40h工作周平均接触浓度遵守PC-TWA的前提下，容许劳动者短时间（15min）接触的加权平均浓度。

LEX，8h：按额定8h工作日规格化的等效连续A计权声压级（8h等效声级）。

LEX，W：按额定每周工作40h规格化的等效连续A计权声压级（每周40h等效声级）。

CPE：在最短的可分析的时间段内（不超过15 min）空气中接触特定物质的最大或峰值浓度，mg/m3。
PE：在最短的可分析的时间段内（不超过15min）确定的空气中特定物质的最大或峰值浓度。对于接触具有PC-TWA但尚未制定PC-STEL的化学有害因素，应使用峰接触浓度控制短时间的接触。在遵守PC-TWA的前提下，容许在一个工作日内发生的任何一次短时间（15min）超出PC-TWA水平的最大接触浓度。实际测得的当日CTWA不得超过其对应的PC-TWA值；当接触水平瞬时超出PC-TWA值3倍时，每次接触不得超过15min，一个工作日期间不得超过4次，相继间隔不短于1h，且在任何情况下都不能超过PC-TWA值的5倍。
9、折算后接触限值PC-TWAa：当每日工作（接触）时间超过8h或每周工作（接触）时间超过40h时，由于长时间工作可能会导致有害物质的吸收增加，恢复时间减少而导致代谢不完全，甚至使体内有害物质累积而可能使剂量达到引起不良健康效应的程度。因此，对工作时间超过标准工时制的，根据工作时间延长和恢复时间减少调整长时间工作的PC-TWA值。

每周工作超过5d和超过40h时，应用RF=            进行周接触调整：

式中：h—每周工作（接触）时间，单位为小时（h）。
当每日接触时间＞8h，且每周工作天数（W）≤5d时，应用

按日接触调整：

式中：h—每天工作（接触）时间，单位为小时（h）。
现场调查照片

[image: image3.jpg]-

B KeEntE#L



[image: image4.jpg]2025-11-16

O3 KENAEH




现场采样照片

[image: image5.jpg]ARz ARim LA M. ..

2025-11-26

O KENHEH



[image: image6.jpg]



职业病危害因素检测报告说明
1本报告仅对本次委托项目检验检测的结果负责。

2检测工作依据相关法律、法规、双方签署的协议和委托方提供的技术资料进行。

3委托方应保证提供的技术资料真实、有效和完整。
4报告中有涂改、增删或检验印章、骑缝章不符者及无编制、审核、签发者手写签名无效。

5本报告的检测结果及我单位名称，未经同意不得用于广告、评优及商品宣传。

6对本检测报告如有异议者，请于收到报告之日起十五日内向我单位提出，逾期不予受理。

7本报告共23页，分为正本、副本、存根，正本、副本交客户，存根连同原始记录一并在山东安赢检验检测有限公司存档。

8本报告未经山东安赢检验检测有限公司书面同意，不得以任何方式复制或部分复印；经同意的复制复印件，应由山东安赢检验检测有限公司重新加盖公章和骑缝章确认。

9其他委托者自带样品送检，本单位只对送检样品的实验结果负责，

不对样品来源和保存不当引起的结果偏差负责。

检测单位：山东安赢检验检测有限公司
技术档案存放处：山东安赢检验检测有限公司档案室
通信地址：济宁高新区产学研基地C5六楼

联系电话：19553781727

邮政编码：272000

图1.3-1  职业病危害因素定期检测工作程序





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���










_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

